ESP32-CAM 智能小车入门编程套件

产品使用手册 V1.0

---

一、产品概述

ESP32-CAM 智能小车是一款基于 ESP32-CAM 主控芯片的 WiFi 视频遥控小车套件。

通过手机浏览器即可实时查看摄像头画面并控制小车运动，无需安装任何 App。

产品特点

WiFi 视频图传 (320x240 实时画面)

手机浏览器直接控制 (无需 App)

支持家庭 WiFi 和自建热点双模式

可调车速 (70% 默认 / 100% 加速模式)

LED 补光灯控制

开源 Arduino / PlatformIO 代码，适合编程学习

适用人群

Arduino / ESP32 编程入门学习者

智能小车 / 机器人爱好者

STEM 教育课程

创客空间 / 学校社团

---

二、硬件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-CAM 开发板 | 1 | AI-Thinker 版本，含 OV2640/OV3660 |
| 2 | L298N 电机驱动模块 | 1 | 双 H 桥，驱动 4 个直流电机 |
| 3 | 四轮小车底盘套件 | 1 | 含 4 个直流电机 + 4 个车轮 |
| 4 | LM2596S 降压模块 | 1 | 7.4V 降至 5.0V |
| 5 | 18650 锂电池 | 2 | 3.7V 2000mAh+ |
| 6 | 18650 电池盒 | 1 | 2 节串联输出 7.4V |
| 7 | 杜邦线 (母对母) | 20 根 | 控制信号连接 |
| 8 | 杜邦线 (公对母) | 10 根 | 电源连接 |
| 9 | 100uF 电解电容 | 1 | 电源滤波 |
| 10 | Micro USB 数据线 | 1 | 程序烧录 |

---

三、接线指南

3.1 电源系统

电池盒 7.4V 同时供给两个设备：

L298N 12V 输入 (电机供电)

LM2596S IN+ IN- (降压至 5V 供 ESP32)

LM2596S 输出 5V 接到 ESP32-CAM 的 V5 和 GND。

3.2 控制信号

| ESP32-CAM | L298N | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IO12 | IN1 | 电机 A 方向控制 |
| IO13 | IN2 | 电机 A 方向控制 |
| IO15 | IN3 | 电机 B 方向控制 |
| IO14 | IN4 | 电机 B 方向控制 |
| IO2 | ENA | 电机 A 速度 PWM (取下跳线帽) |
| IO33 | ENB | 电机 B 速度 PWM (取下跳线帽) |
| IO4 | 闪光灯 | LED 补光灯 |

3.3 电机连接

左前 + 左后电机并联到 L298N OUT1/OUT2

右前 + 右后电机并联到 L298N OUT3/OUT4

3.4 共地

所有模块的 GND 必须连在一起：

电池负极 -> L298N GND -> LM2596S OUT- -> ESP32-CAM GND

---

四、软件安装

4.1 安装 PlatformIO

1. 下载 VS Code (code.visualstudio.com)

2. 安装后打开，点击左侧扩展图标

3. 搜索 PlatformIO IDE，点击安装

4. 重启 VS Code

4.2 打开项目

1. 打开 VS Code，点击左侧 PlatformIO 图标

2. 选择 PIO Home -> Open Project

3. 选择本套件 firmware 目录

4. 等待依赖下载 (首次需网络)

4.3 编译上传

1. USB 线连接 ESP32-CAM 到电脑

2. VS Code 底部工具栏点击 Upload 按钮

3. 如果提示连接失败：

- 按住 BOOT 按钮不放

- 按一下 RESET 按钮

- 松开 RESET

- 松开 BOOT

4. 再次点击 Upload

4.4 手机连接

**家庭 WiFi 模式 (推荐)**:

ESP32 自动连接家庭 WiFi

打开串口监视器查看分配的 IP 地址

手机浏览器输入 IP 即可控制

**AP 热点模式 (备选)**:

手机搜索 WiFi ESP32-Car 并连接

浏览器打开 192.168.4.1

---

五、操作说明

界面布局

手机横屏，三栏布局：

左栏: 前进(上三角), 后退(下三角), 闪光灯

中栏: 实时视频画面

右栏: 左转, 右转, 加速

按键功能

| 操作 | 方式 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 点击/按住前进 | 触屏 | 小车前进 |
| 点击/按住后退 | 触屏 | 小车后退 |
| 点击/按住左转 | 触屏 | 小车左转 |
| 点击/按住右转 | 触屏 | 小车右转 |
| 松开方向键 | 手指离开 | 小车停止 |
| 按住加速+方向 | 双指 | 全速前进 |
| 点击闪光灯 | 单击 | 开关补光灯 |

---

六、编程教学

6.1 项目结构

firmware/

platformio.ini      # 项目配置文件

src/

main.cpp          # 主程序

test_jpeg.h       # 测试图片 (摄像头故障时备用)

6.2 核心代码讲解

**摄像头初始化**:

camera_config_t config;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;  // 数据引脚

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;  // JPEG 格式

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;    // 320x240

esp_camera_init(&config);

**视频帧发送**:

camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

server.send(200, image/jpeg, String((const char*)fb->buf, fb->len));

esp_camera_fb_return(fb);

**电机 PWM 调速**:

ledcSetup(CH_IN1, 5000, 8);     // 5kHz, 8bit

ledcAttachPin(MOTOR_IN1, CH_IN1);

ledcWrite(CH_IN1, motor_speed); // 0-255

**WiFi 连接**:

WiFi.begin(你的WiFi名, 密码);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(100);

6.3 修改建议

| 想修改什么 | 改动位置 |
| --- | --- |
| WiFi 名称密码 | setup() 中 WiFi.begin() 参数 |
| 默认车速 | motor_speed = 178 (0-255) |
| 视频清晰度 | config.jpeg_quality = 10 (0-63) |
| 视频分辨率 | FRAMESIZE_QVGA 改为 FRAMESIZE_VGA |
| 左右方向反了 | 交换 motor_left() 和 motor_right() 内容 |

---

七、常见问题

Q: 上传失败，提示无法连接

A: 按住 BOOT -> 按 RESET -> 松 RESET -> 松 BOOT，再上传

Q: 手机看不到视频

A: 串口查看 Camera 状态。如果显示 FAIL，检查摄像头排线是否插好

Q: 电池供电后小车反复重启

A: LM2596S 输出电压没调好。用万用表测 OUT+/OUT-，调到 5.0V

Q: 小车不走直线

A: 四个电机转速差异是正常的，可以调整左右通道的 PWM 值补偿

Q: 按左键向右跑

A: 左右电机接线反了，交换 L298N 上左边两个电机的接线

Q: 闪光灯不亮

A: 部分板子是低电平点亮，把 digitalWrite(IO4, HIGH) 改成 LOW

Q: 有时候连不上 WiFi

A: ESP32 启动后等 5 秒再连接手机。AP 模式下不要离太远

---

八、技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | ESP32 @ 240MHz 双核 |
| 摄像头 | OV2640 / OV3660 |
| 视频分辨率 | 320x240 (QVGA) |
| 帧率 | 约 5-8 FPS |
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| 供电 | 2x18650 (7.4V) |
| 续航 | 约 1-2 小时 |
| 电机驱动 | L298N |
| 车速 | 0-100% 软件可调 |
| 控制方式 | 手机浏览器 |
| 开发环境 | PlatformIO / Arduino IDE |
| 编程语言 | C++ (Arduino 框架) |
| 项目体积 | Flash 占用 27% (864KB / 3MB) |

---

文档版本: V1.0 | 2026年6月